## 准备环境

需准备一台能连接互联网的UOS系统电脑，一台功能正常的打印机，一根USB打印机连接线，并将USB打印机连接线的两端分别正确连接UOS系统电脑和打印机，最后保持打印机通电并开机

## 安装步骤

### 1. 驱动的查找-富士施乐官网

1.1进入富士施乐官网（https://support-fb.fujifilm.com/setupSupport.do?cid=3&ctry_code=CN&lang_code=zh_CN） ，输入型号选择对应驱动，然后点击搜索，在使用官网驱动的时候，可参照同驱动一块下载下来的安装手册进行安装

富士施乐官网

1.2 操作系统选择【UOS】

富士施乐官网

1.3找到【UOS ARM64 打印驱动程序】，点击右方的下载按钮即可

富士施乐官网

### 2. 驱动的查找-统信生态适配清单官网

##### 2.1在浏览器网址栏中输入统信生态适配清单官网网址：https://ecology.chinauos.com/并点击立即查看，注：有的打印机驱动系统已经集成，在添加时直接选中打印机，选择默认推荐驱动驱动添加即可，添加步骤看本文档后面步骤

统信生态适配清单官网

##### 2.2在关键字处输入需要查询的打印机型号，点击旁边的查询按钮，在出现的检索结果中选择对应的电脑cup型号（cup可以在桌面计算机图标上右键-属性中查看），最后点击详情下载即可

统信生态适配清单官网查询界面

统信生态适配清单官网查询后的下载界面

### 3. 驱动的安装

双击下载完的deb包，点击安装，然后输入开机密码，点击确定即可

驱动安装界面

驱动安装界面

### 4. USB直连打印机的添加

4.1在右下角启动器单机在打开的窗口中搜索“打印管理器”，单击打开管理器

打印管理器搜索界面

4.2在打印管理器中点击+，选择自动查找，选择系统自动推荐驱动，下一步完成驱动安装，最后点击打印机测试页即可

打印管理器添加界面

打印管理器手动选择驱动界面

打印管理器安装成功打印机的界面

### 5. 富士施乐打印机通用集成驱动方案

很多富士施乐打印机在选择驱动的时候可以优先使用此方法

通过手动选择厂家：Generic 型号：Pcl Laser驱动：Generic PCL Laser Printer

富士施乐打印机通用集成驱动

### 6. 网络打印机的添加

在打印管理器界面，单击添加按钮+，可选择 自动查找、手动查找、URI查找 方式添加打印机。

##### 6.1自动查找

###### 6.1.1 单击 自动查找 按钮，系统会加载出打印机列表。

打印管理器自动查找的方式添加网络打印机界面

###### 6.1.2 勾选需要添加的打印机，系统会自动匹配打印机驱动

驱动匹配成功：单击 安装驱动，进入安装界面。

驱动匹配失败：选择手动安装驱动或在 官网 查找、下载并安装对应驱动。单击 下一步 按钮，进入选择驱动界面。

##### 6.2手动查找

单击 手动查找 按钮，输入打印机IP后单击 查找 按钮，系统通过各种协议扫描打印机。

打印管理器手动查找的方式添加网络打印机界面

勾选需要添加的打印机，系统会自动匹配打印机驱动。

驱动匹配成功：单击 安装驱动，进入安装界面。

驱动匹配失败：选择手动安装驱动或在 官网 查找、下载并安装对应驱动。单击 下一步 按钮，进入选择驱动界面。

##### 6.3 URI查找

6.3.1 点击左侧【URI查找】，在右侧的【请输入URI】框中输入打印机的lpd://+打印机IP+/queue，然后点击【下一步】；

打印管理器URI查找的方式添加网络打印机界面

6.3.2 点击左侧【本地驱动】，右侧厂商选择【FUJIFILM】，型号选择【Pdf Print Driver for Uos】，点击【安装驱动】

打印管理器手动选择本地驱动的界面

6.3.3 打印机设备页面上生成了新添加的打印机图标，尝试打印机测试页，如果能够正常打印即可使用

## 安装问题排错误

### 1. 直连打印机排错

#### 问题：打印测试页不出纸，首先可以重启打印机后再测试，其次可以在打印机管理界面点击故障排查，查看是否全绿

打印管理器故障排查界面

打印管理器故障排查的详细信息界面

### 2. 网络打印机排错

#### 问题：打印服务cups与驱动状态正常，可以打印测试页，打印文档打印机可以预热但无法啊出纸情况，在打印机故障排查下提示无法解析

打印管理器报错无法解析的界面

解决办法：

1、考虑到驱动和打印服务都正常情况下，是网络IP解析的问题，URL中的链接位置更换为对应打印机的IP地址进行处理；

2、纸张大小处可手动选择A4

打印管理器属性修改界面

### 3. 综合排错

#### 问题：安装好驱动，通过打印管理器连接上富士施乐6080打印机后，测试页打印出来后是黑底白字，打印正常的文档也是同样的结果，同一个文档在windows系统上打印正常

解决方法：在打印属性里面将color mode修改为color（16 bit SGRB）后打印结果正常。

©统信软件技术有限公司。访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本网站任何内容或服务进行转载，须备注：该文档出自【faq.uniontech.com】统信软件知识分享平台。否则统信软件将追究相关版权责任。